济南伦渠公司(LQIC)   销售热线:13075348421  总机:0531-88348421,  http://www.fucan.com  email: webmaster@fucan.com

串口服务器（有源工业型）说明书
1． 产品型号：LQIC232TCP.05.YI
2． 主要技术指标：
工作电压：工作电压：DC5V   电压范围：DC 4.8V～DC5.3V  

工作电流：≤200ｍA

通讯速率：300 bps～115.2 Kbps
使用环境：温    度： 0～+55℃

             相对湿度： ≤95%

3． 输入输出接口与安装方法：
本产品对外具有一组以太网接口（RJ45）、一个RS232口和一个电源接口。可通过以太网实现RS232总线设备的高速远距离联网通讯。高效而简洁方便的联网操作方式，不但可以保证现有的硬件资源，更确保未来网络的扩充可能性。通过简单的设置，就可以将现有的RS232总线设备立即联网。再者可以在RS232口和以太网络界面之间轻易的执行双向透明数据传输。
1.有极性232总线接口：提供连接线缆，带“DB9（母）”标准接口。

2.DC5V电源接入：“DC5V＋”接到直流5伏电源的正极，“GND”接到直流5伏电源的负极。若不能正常工作，请检查电源接线是否正确。

3. 以太网接口：10 Mbps, RJ45接口1个。  内建1.5 KV电磁隔离。
4． 特点：

1.简单易用的基于MAC搜索操作界面，可用于设置IP地址、RS232口参数等内置软件、硬件双重看门狗、可保证长期稳定运行。10Mbps以太网界面，支持RS232总线，可选RTS/CTS数据流控，全透明双向数据传输，保障最高限度的易用性和兼容性 支持TCP Server，TCP Client，UDP模式，可靠的系统核心适用于安全性和长期运行的系统应用。支持易用的WINDOWS DLL远程控制和管理 。
2.使用“RS232-以太网转换器”可将RS232总线和以太网相连接。需要远距离传输时就转换成以太网，需要连接RS232总线通讯设备时就转换成RS232总线。
3. 软件功能：本软件可工作于Window 95/98/ME/NT/2000/XP，可通过本软件对转换模块的参数进行设置： ARP,ICMP, IP, TCP, UDP等协议，提供UDP模式、TCP客户模式、TCP服务器等三种工作模式。高效的搜索配置,或Windows dll 动态配置。通过本软件设置联网模块的IP地址和相关参数后，多个模块就能通过以太网传输数据。











































































RS232总线、RS232总线、CAN总线、Lonworks总线、TTL电平、USB信号、光纤、无线、以太网、电力载波等, 相互之间可随意转换！


