济南伦渠公司(LQIC)   销售热线:13075348421  总机:0531-88348421,  http://www.fucan.com  email: webmaster@fucan.com

CAN-光纤转换器（豪华型）说明书
1． 产品型号：LQICCANOPT.05.0

2． 主要技术指标：
工作电压：工作电压：DC5V   电压范围：DC 4.8V～DC5.3V  

工作电流：≤200ｍA

光纤型号：单模1310nm或1550 nm光纤可选

传输距离：≤40km(单模)

传输介质：单模光纤
使用环境：温    度： －10～+50℃

             相对湿度： ≤90%(40±2℃)

3． 输入输出接口与安装方法：本产品对外具有一组光纤接口、一个CAN口和一个电源接口。可通过光纤实现CAN总线设备的高速远距离点对点通讯。
1.有极性CAN总线接口：两线，“CANH”接CAN总线高电平，“CANL”接CAN总线低电平。

2. 每条CAN总线最远两端必须在“CANH” 和“CANL”间加120欧姆的终端电阻。

3. CAN总线走“之”字形，最好不要分岔。

4. CAN总线采用RVS1.0mm2普通非屏蔽双绞线，通讯距离可达到5km，大大降低工程电缆使用量，大大降低工程造价。并且双绞线越粗，通讯距离更远，通讯效果更好。若采用屏蔽双绞线，通讯效果更好。CAN总线通讯速率：0~1Mbps任意速率自适应。

5.DC5V电源接入：“DC5V＋”接到直流5伏电源的正极，“GND”接到直流5伏电源的负极。

若不能正常工作，请检查接线是否正确。

6.有极性光纤接口：双SC接口，“TX”接另一转换器的“RX” ，“RX”接另一转换器的“TX” 。

光口通讯速率：0~5Mbps任意速率自适应。
7. 光纤尾纤（或跳线）与工程铺设光缆之间采用熔接技术。

4． 功能：

1.本产品用于扩展CAN总线联网的通讯距离，采用光纤作信号传输媒介，具有传输距离远、传输频带宽、绝缘性能好、抗辐射、抗干扰能力强、重量轻、耐腐蚀等优点。特别适用于核辐射区、超高压电力系统、强电磁干扰区、雷区、易燃易爆区及强腐蚀环境等场合。 

2.使用“CAN-光纤转换器”可将CAN总线和光纤相连接。需要远距离抗干扰传输时就转换成光纤，需要连接CAN总线通讯设备时就转换成CAN总线。

3.双向通讯，纳秒级转换，通讯速度快,即插即用，透明传输。

六．　注意事项：

1.光纤转换器必须成对使用。电源极性不能接反。

2. TX、RX端口在未接光纤前，应加带塑胶保护罩以避免灰尘等杂质进入端口内部。

3.光纤的弯曲半径不可小于0.5m。











































































RS232总线、RS485总线、CAN总线、Lonworks总线、TTL电平、USB信号、光纤、无线、以太网、电力载波等, 相互之间可随意转换！


