济南伦渠公司(LQIC)   销售热线:13075348421  总机:0531-88348421,  http://www.fucan.com  email: webmaster@fucan.com


TTL-RS232转换器（豪华型）说明书
1． 产品型号：LQICTTL232.05.0

2． 电源：工作电压：DC5V   电压范围：DC 4.8V～DC5.3V   功耗≤2.0 W
3． 输入输出接口与安装方法：
1.有极性TTL接口：“TTLT”接TTL信号发送端，“TTLR”接TTL信号接收端。

2.有极性RS232总线接口：带一个“DB9（母）”标准接口，三线传输。

3.DC5V电源接入：“DC5V＋”接到直流5伏电源的正极，“GND”接到直流5伏电源的负极。

若不能正常工作，请检查接线是否正确。

4． 功能：

1 本产品用于将TTL信号转换成满足RS232总线物理层协议信号的功能。不用改变原来的通讯协议，只要将TTL- RS232总线转换器接入就行。

2使用TTL-RS232总线转换器可将TTL信号和RS232总线相连接，实现TTL信号和RS232总线的相互转换。

3 TTL信号数据和RS232总线数据完全同步，可直接接入联网网络。

5． 性能： 

1.信号收发的智能检测：

当检测到有接收信号，则自动转入接收处理状态；当检测到有发送信号，则自动转入发送处理状态。

2.双向通讯，纳秒级转换，通讯速度快,即插即用，透明传输。



[image: image1]
RS232-CAN转换器


器





主机


信号


























TTL-RS232转换器








RS232-CAN转换器








RS485-CAN转换器








TTL-CAN转换器


器





232-CAN转换器












































RS232总线、RS485总线、CAN总线、LON总线、TTL电平、USB信号、光纤等, 相互之间可随意转换！


